ГЛАВА   I

ВВЕДЕНИЕ

§ 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Необходимость в инициирующих ВВ и средствах инициирования появилась при переходе от так называемой баробалистической артиллерии, т. е. артиллерийских машин, метательное действие которых основано на применении рычагов с противовесами, к артиллерии пиробалистической, метательное действие которой основано на использовании пороха. В дальнейшем было установлено, что усовершенствование артиллерийских систем, систем ручного оружия и различного рода снарядов, а также возможность применения в артиллерии и промышленности бризантных ВВ вообще тесно связаны с развитием средств инициирования и инициирующих ВВ.

Историю развития средств инициирования и инициирующих ВВ можно разделить на четыре периода;

Первый период — с момента начала применения дымного пороха в качестве источника метательной силы до появления хлоратных составов, взрывчатые свойства которых были открыты французским химиком Бертолле в 1786 г.

Второй период — со времени применения в средствах инициирования хлоратных составов с гремучей ртутью и без нее, до 1867 г, когда инженером Нобелем был изобретен гремучертутный капсюль-детонатор.

Третий период — с 1867 г. до конца первой империалистической войны, т.е., до начала широкого применения в средствах инициирования азида свинца и других новых инициирующих ВВ.

Четвертый период — с конца первой империалистической войны до настоящего времени.

Первый период развития средств инициирования характерен применением для воспламенения дымного пороха в артиллерийских орудиях, в ручном огнестрельном оружии, в горной промышленности и в артиллерийских снарядах того же дымного пороха в качестве инициатора.

У первых образцов артиллерийских орудий, заряжавшихся с дула, пороховой заряд воспламенялся весьма примитивно. Порох употребляли тогда в виде мякоти, которая опудривала канал орудия; воспламенялся порох от предварительно, накаленных на жаровне снарядов (каменные и чугунные ядра). Последующие образцы артиллерийских орудий и ручного оружия имели запальные отверстия, расширяющиеся наружу и заканчивающиеся полкой для затравочного пороха. Для сообщения огня заряду употреблялись раскаленные на жаровнях железные прутья или лучинки, предварительно вываренные в селитре.

Таким образом первым инициирующим веществом был тот же дымный порох (пороховая мякоть), употреблявшийся в качестве метательного вещества. Этот порох вследствие разнообразия состава и ряда других неудовлетворительных качеств не всегда был пригоден в качестве инициатора. Поэтому уже в XV веке для. инициирования стали употреблять более сильный и более дорогой (с большим содержанием селитры) зерненый порох (в виде небольших комков).

В последней четверти XIV века для воспламенения порохового заряда ручного оружия начали применять фитиль, свитый из пеньковой веревки, пропитанной раствором свинцового сахара. Затем, в начале XV века для зажигания зарядов артиллерийских орудий применяли фитиль из орехового дерева, вываренного в селитренном растворе, или затравку, которую зажигали издали при помощи дорожки пороха. В середине XV века стали применять ручное оружие с фитильными замками. Однако замки эти были очень неудобны: во-первых, стрелявший всегда должен был иметь при себе зажженный фитиль, из-за чего порох часто преждевременно воспламенялся; во-вторых, в дождливое время фитиль гаснул, что приводило к осечкам; в-третьих, темп стрельбы замедлялся, ибо для безопасности стрелок после выстрела обычно вынимал и гасил фитиль, чтобы перед следующим выстрелом вновь его разжечь; в-четвертых, зажженный фитиль, так же как раньше жаровня, ночью был виден издали.

Эти недостатки фитильного замка привели к мысли высекать искру для воспламенения пороха по образцу распространенного тогда огнива (Именно в этом направлении до XIX века шло усовершенствование воспламенения заряда ручного оружия).

В начале XVI века появился немецкий колесцовый замок.

Замок этот состоял из колеса, соединенного цепочкой с нижней ветвью боевой пружины. Колесо заводили особым ключом. Цепочка наматывалась на ось колеса и натягивала боевую пружину. Взведенное колесо удерживалось особой задержкой. Наружную поверхность колеса зазубривали. Часть поверхности колеса, спрятанного в замке, выдавалась наружу около полки, на которую насыпали порох. Снаружи замка располагали на особой пружине курок, в лапках которого зажимался кремень. Для того чтобы выстрелить, отодвигали задвижку, и боевая пружина начинала быстро вращать колесо; кремень терся о зубья боковой поверхности колеса, высекая искры, которые и воспламеняли затравочный порох. Колесцовые замки хотя и были удобнее фитильных, но все же имели недостатки: кремни в них скоро сбивались, требовали частой замены, а конструкция замка для того времени была слишком сложна и дорога в производстве.

В том же столетии наряду с фрикционным колесцовым замком было изобретено так называемое ударное огниво (кремневый замок).

Однако ввели его в употребление только в XVII веке. В некоторых странах (например во Франции) не доверяли кремневому оружию и поэтому применяли ружья-мушкеты, т, е, ручное огнестрельное оружие, снабженное и кремневым и фитильным замками одновременно. В первых образцах этих ружей в курке помещали серный колчедан. Спускаемый курок ударял о шершавую заднюю грань, находившуюся перед полкой с порохом, и высекал искру; но вскоре серный колчедан заменили более твердым и прочным кремнем или полированным агатом. Однако и кремень часто давал отказы. Сомнения французов были вполне основательными: произведенные в середине XIX века в Саксонии специальные опыты показали, что Кремневое оружие давало 31% осечек.

Но все же в начале XIX века кремневые ружья были окончательно введены во всех странах мира.

Воспламенение зарядов артиллерийских орудий оставалось почти таким, каким оно было в XVI веке, только вместо затравочного пороха дополнительно к фитилю стали пользоваться палительными свечами, стопином и так называемыми скорострельными трубками (вначале бумажными, а затем металлическими), наполненными мелким зерненым порохом.

Попытки использовать порох не только как метательную силу, но и в качестве разрывного заряда, производились еще в XVI веке, однако, особого успеха они тогда не имели. Только в XVII веке появились разрывные снаряды, изготовлявшиеся из железа или из бронзы. Они состояли из двух половин, образующих как бы футляр сферической или овальной формы для помещения разрывного заряда дымного пороха. Обе половины соединялись пропускаемыми насквозь одним или двумя болтами. В особое очко снаряда вставляли длинную железную трубку с отверстиями, набитую медленно горящим пороховым составом (смоченным льняным маслом) и присоединенную к стопину. Стреляли таким снарядом вначале «двойным огнем» (поджигали стопин трубки, а затем поджигали затравку порохового заряда орудия), а впоследствии — одиночным (стопин зажигался газами порохового заряда), причем снаряд помещали в орудии трубкой, к стенке канала, чтобы обеспечить воспламенение порохового состава трубки от газов и огня заряда. Позднее стали применять трубки, рассчитанные по времени горения.

Попутно следует отметить, что в горной промышленности, развитие которой требовало применения ВВ, дымный порох стали употреблять для подрывных работ в начале XVII века (г. Хемниц, 1627 г.). Воспламенение и здесь, как и в артиллерии, производилось стопином (через соломенную трубочку, наполненную мелкозернистым порохом), к которому присоединялась зажигательная нить для безопасного воспламенения на расстоянии. Только в середине XIX века (1831 г.) был изобретен медленно горящий бикфордов шнур, что в соединении с фитилем сделало воспламенение порохового заряда в шпуре сравнительно безопасным.

Если в первый период развития средств инициирования исследователи и мастера обращали особое внимание на оформление механической части, что не дало значительного улучшения качества ружейного огня, то во второй период внимание было обращено также и на изыскание новых инициирующих ВВ, так как попытки улучшения состава дымного пороха (В 1756 г. Лебланд делал опыты приготовления пороха без серы; в 1766 г. Делаваль взял патент на замену угля в порохе каменноугольным порошком; в 1788 г. Бертолле и Лавуазье пробовали прибавлять в порох бертолетову соль.) не увенчались успехом.

Дальнейшее улучшение действия огнестрельных средств могло быть достигнуто только путем новых изобретений. Таким изобретением, сделавшим переворот, особенно в военном деле, было открытие Говардом в 1799 г. гремучей ртути. В 1786 г. французский химик Бертолле открыл, что хлораты в смеси с горючими веществами от удара взрываются. Это навело на мысль применять вместо затравочного пороха смесь бертолетовой соли с серой и углем. Смесь смачивали и зернили, как порох, или изготовляли из гранулей величиной с горошину ударный состав, который для предохранения от сырости заливали воском. Согласно Гельцу и Эскалесу изобретателем первого ударного состава для огнестрельного оружия был Форсайт (1805— 1807 гг.). Форсайт применял рыхлый или формованный хлоратный состав, который, однако, был далеко не безопасен в употреблении и, кроме того, вредно действовал на металл оружия. Тем не менее, даже это не вполне удачное изобретение оказало значительную услугу, развитию техники воспламенения, ибо, во-первых, порох, применявшийся для запала кремневого ружья, быстро засорял продуктами своего сгорания запальные отверстия, что зачастую приводило к осечкам, применение же состава Форсайта почти совершенно уничтожило засорение; во-вторых, сберегалось время, необходимое для насыпания пороха на полку, что увеличило скорострельность ружья.

Изменение систем ручного оружия заставило изменить ударные составы и конструкцию капсюля. В России первне оболочки для капсюлей вырубали из листовой красной меди в виде крестообразной пластинки, в центральной части которой на лаке располагали лепешку из прессованного ударного состава. Затем, концы креста загибали под прямым углом, а сверху лепешку покрывали тем же лаком. Только с 1858 г. оболочки стали изготовлять цельнотянутыми (для ружей Крнка). Кроме того, оказалось необходимым разработать конструкцию оружия, заряжаемого с казенной части. Все это привело к мысли о целесообразности соединить в один патрон пулю, порох и капсюль.

Решающую роль в развитии средств инициирования сыграла гремучая ртуть. Уже Лепаж, давший особую конструкцию воспламенения, пользовался ударными составами с гремучей ртутью. Затем появилось прусское игольчатое ружье, сконструированное Дрейзе в 1820г., а в 1841г. принятое на вооружение в прусской армии и пока завшее свои хорошие качества в кампании 1864 г. против Дании и в 1866 г. против Австрии. В стреляющем механизме этого оружия была игла, которая при спуске курка пронизывала пороховой заряд патрона и накалывала ударный состав, помещавшийся между порохом и пулей.

Однако гремучая ртуть приобрела особое значение только после того, как был изобретен капсюль в медной оболочке (Эгг, 1815 г.). Изобретение капсюля возвратило исследователей к мысли о целесообразности применять инициатор, расположенный вне заряда пороха, и об использовании силы удара для воспламенения инициирующего состава. Первоначально гремучая ртуть не входила в ударные составы, так как ее высокая чувствительность вызывала опасения; Поэтому пользовались следующим (старым) ударным составом

бсртолетовой соли .... 	70,6%

серы ............ 			17,0%

угля ............ 			11.4%

Этот состав впрессовывали в медные колпачки, а для предохранения от сырости и высыпания покрывали лаком или оловянной фольгой. Капсюли надевали на запальный стержень; они воспламенялись от удара курка и сообщали огонь пороховому заряду.

В то время порох, пуля и капсюль заряжались отдельно друг от друга. Несмотря на это, а также и на то, что капсюли сами по себе были несовершенными, капсюльный способ воспламенения был принят во всех странах, и благодаря этому осечки ружей снизились до 1%. С 1831 г. гремучую ртуть начали применять в капсюльных составах.

На изыскание новых рецептур составов было затрачено очень много времени, так как применявшиеся в капсюлях ударные составы после сгорания оставляли на пистонах ружей значительное количество нагара, вследствие чего было трудно надевать новые капсюли. Неправильно же расположенный на пистоне капсюль часто давал осечки.

В ряде стран (в Бельгии, России, Голландии и Испании) в 40-х годах прошлого столетия были созданы специальные «капсюльные заведения». Бельгийская пиротехническая школа обучала этому искусству не только отечественных специалистов, но и командируемых для обучения специалистов других стран. В России производство капсюлей началось в 1843 г. на Охтенском пороховом заводе. Капсюльными заведениями был разработан целый ряд рецептур ударных составов, содержавших в основном гремучую ртуть, бертолетову соль, антимоний или серу и уголь, стекло и склеивающие. вещества (шеллак, гумми-арабик и др.).

К середине прошлого столетия (1866 г.) уже имелись унитарные патроны (Флобер, Лефоше, затем Бердан) ручного оружия с капсюлями, причем последние в разных системах располагались различно.

На фиг, 1 показан патрон со штифтиком. Он имеет выдающийся из края подвижной штифтик, нижний заостренный конец которого держится на ударном составе капсюля. Удар курка по штифтику воспламенял ударный состав, луч огня которого передавался пороховому заряду. Такого типа патроны охотники применяли около 30 — 40 лет. Военные же ведомства от применения патронов с подвижными штифтиками отказывались вследствие недостаточной безопасности их в обращении.

На фиг. 2 показан патрон центрального боя. Ударный состав в нем насыпали на середину дна гильзы и воспламеняли ударом бойка.

| Фиг. 1. Схема патрона со штифтиком. | Фиг. 2. Схема патрона центрального боя. | Фиг. 3. Схема патрона бокового огня. |
| --- | --- | --- |

На фиг. 3 показан введенный позже патрон, в котором ударный состав располагали по краям и взрывали ударом или сжатием между срезом ствола и головкой курка. Эти патроны особенно рекомендовались потому, что при осечке достаточно было только повернуть их другим боком, чтобы произвести выстрел.

Наконец, во второй половине XIX века во всех странах были приняты металлические патроны с центральным воспламенением.

Некоторые из разработанных в это время составов сведены в табл. 1.

Таблица 1 Ударные составы для ружейных капсюлей

| Компоненты ударных составов | Процентный состав |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Гремучая ртуть Хлорат калия Антимоний Стекло Связывающие вещества | 10 37 40 13 0,6 | 10 42 35 13 - | 13 43 34 10 0,6 | 27 37 29 7 0,6 | 18 35,5 28 8,5 0,5 | 30 25 40 5 0,5 | 30 30 16 20 4 | 40 24 - 31 5 | 48,8 24,4 26,2 - 0,6 |

Попытки воспламенения пороховых зарядов артиллерийских орудий ударными составами начались впервые в 1809 г. Так, как капсюли невозможно было ставить непосредственно за зарядом в канале орудия, то пришлось устроить вместо запального отверстия для стопина или палительных свечей запальный стержень с отверстием, так же как и у ружей. Однако такой способ воспламенения орудийных зарядов не обеспечивал безотказности действия.

Опыты применения ударного состава в «скорострельных» трубках увенчались успехом. Ударный состав из бертолетовой соли (20 ч.), антимония (18 ч.) и стекла (3 ч.) помещали в скорострельной трубке поверх пороховой забивки и воспламеняли ударом молотка, закрепленного на шарнире.

Только в середине XIX века был применен фрикционный способ воспламенения зарядов орудий. Во второй половине XIX века были введены почти всюду вытяжные трубки, фрикционный состав которых состоял из бертолетовой соли, антимония и серы или из бертолетовой соли, гремучей ртути и антимония.

Наряду с фрикционным способом воспламенения пороховых зарядов артиллерийских орудий применялся в этот период и фитильный способ воспламенения. Воспламенение оформлялось фитильными скорострельными трубками. Трубки изготовляли из листовой латуни и снаряжали зерненым порохом, который воспламеняли фитилем или палительноЙ свечой.

В России фрикционные трубки были оконнательно введены в полевую артиллерию «кабинетным ордером» от 9 августа 1851 г. Затем они были введены и в крепостной и в осадной артиллерии по мере расходования запасов фитильных трубок. Одна из первых фрикционных трубок, применявшихся в русской артиллерии, состояла из латунной цельнотянутой гильзы и терки. Верхний конец гильзы был расширен в виде воронки и затянут шейкой. Терка состояла из иглы и латунной фольговой коробочки, снаряженной сухим составом из равных количеств бертолетовой соли и антимония. Игла представляла собой кусок латунной проволоки со скрученными концами и ушком, за которое крючком можно было вытащить терку из гильзы. Снаряженную терку помещали в гильзе непосредственно под шейкой, а ушко иглы выводили наружу выше воронки. Затем гильзу снаряжали артиллерийским порохом и оба конца гильзы закрывали мастикой, содержавшей равные количества воска, терпентина и асфальта.

Заряды разрывных гранат того времени воспламеняли при помощи специальных трубок, представлявших собой закрытый с одного конца деревянный цилиндр, снаряженный внутри составом, расчитанным на определенное время горения. Обычно применяли для этой цели так называемый серый состав, содержавший калиевой селитры 75% и серы 25% в смеси с 7 в. ч. пороховой мякоти. Поверх столбика серого состава в русских трубках располагали слой пороховой мякоти для обеспечения воспламенения, а в прусских — еще и переходный состав.

В результате изобретения шрапнели в 1803 г. и повышения требований к разрывным гранатам появилась необходимость в улучшении воспламенения пороховых зарядов шрапнелей и гранат. Примерно в 1850 г. уже существовало несколько различных способов Использования для этого гремучей ртути. Первоначально капсюль прикрепляли к снаряду. При падении капсюль взрывался и передавал взрыв пороховому заряду. Однако такое приспособление оказалось ненадежным, ибо снаряд мог упасть и не на капсюль. Затем появилась идея использования инерции снаряда, претворенная в конце 50-х годов в конструкцию ударной трубки с жалом и капсюлем из гремучей ртути или ударного состава.

Принятием на вооружение гремучей ртути, вернее, ударных и фрикционных составов, основой которых являлась гремучая ртуть, заканчивается второй период развития средств инициирования.

Развитие химии в XIX веке создало мощное основание для быстрого прогресса химии и технологии ВВ. Были изобретены новые ВВ: пироксилин, нитроглицерин, пикриновая кислота, тротил, тетрил, а также бездымный порох. Однако применение ВВ, а иногда даже обнаружение их взрывчатых свойств или вызов взрыва, оказалось возможным только с 1867 г., когда инженером Нобелем был изобретен капсюль-детонатор, положивший начало третьему периоду развития средств инициирования.

В самом деле, пироксилин был получен еще в 1832 г. химиком Браконо, а достаточно чистый продукт—в 1845 г. Шенбейном; нитроглицерин впервые был получен итальянским химиком Собреро в 1846г. Однако получение должного эффекта взрыва этих двух веществ и достаточно безопасное с ними обращение оказались возможными только при помощи изобретенного позднее гремучертутного капсюля-детонатора,

Точно так же пикриновая кислота была известна еще алхимикам XV века, а с конца XVIII века она находила применение в промышленности в качестве красящего вещества для шелковых тканей. Только в 1886 г. французский химик Е. Тюрпен, пользуясь капсюлем-детонатором, открыл ее взрывчатые свойства и впервые предложил применять ее в прессованном или плавленом состоянии для снаряжения артиллерийских снарядов.

Если введение капсюля-воспламенителя с ударным составом способствовало развитию промышленности порохов и повысило безопасность их применения, то изобретение капсюля-детонатора произвело переворот во взрывной технике и ускорило пополнение арсенала ВВ. В этом отношении весьма показательны опыты Абеля и Нобеля: первого - с, пироксилином, второго — с нитроглицерином и динамитами.

В конце XIX и начале XX века были предложены и приобрели серьезное значение аммонийно-селитренныс ВВ; появились оксиликвиты (горючие вещества, наполненные жидким кислородом) и др. Это привело к необходимости предъявить к капсюлям-детонаторам более разнообразные и более высокие требования в отношении их мощности и способности вызывать детонацию новых, менее чувствительных, но более мощных, суррогатных ВВ. Эти требования были удовлетворены вначале введением гремучертутных комбинированных капсюлей-детонаторов, в которых наряду с гремучей ртутью в качестве первичного заряда стали применять и бризантные ВВ в качестве вторичного заряда (тротил, пикриновая кислота, тетрил, а впоследствии тэн и гексоген).

Однако коренным образом был разрешен вопрос о мощности капсюля только в результате открытия в 1891 г. Курциусом азотисто-водородной кислоты, вернее, ее свинцовой соли. Кроме того, появилось значительное количество патентов на новые инициирующие ВВ (сернистый азот, бензоилсупероксид, тетразолы и т. п.).

В промышленности стали переходить от воспламенения капсюлей бикфордовым шнуром к воспламенению электрическим путем (электрозапалы, электродетонаторы и т. п,).

Появление детонирующего шнура и опыты с ним показали, что мощность бризантного ВВ может быть повышена применением так называемого кумулятивного способа инициирования, когда инициирование ВВ производится с двух концов.

В артиллерии развитие техники и появление капсюлей-детонаторов дало возможность применять бризантные ВВ в качестве разрывных зарядов, а также воспользоваться суррогатными ВВ (аммонийно-селитренными и прочими смесями).

Одновременно развивались и усовершенствовались средства воспламенения пороха. В 1867 г. в России была введена на вооружение винтовка Бердана, что привело к изменению снаряжения капсюлей-воспламенителей. В связи с последовавшим затем принятием бездымного пороха в качестве метательного вещества и введением в 1894 г. на вооружение армии 3-линейной винтовки опять пришлось изменить и конструкцию и снаряжение патронного капсюля.

С 1870 г. для артиллерийских систем начали постепенно вводить малодымный порох; это требовало переконструирования запальных трубок и замены их другими с тем же фрикционным, но более надежным способом воспламенения и с большей скорострельностью. Появились вытяжные трубки.

В 1900-х годах появились новые системы артиллерийских орудий, были введены для зарядов гильзы, были усовершенствованы по типу ручного оружия стреляющие приспособления и в качестве воспламенителя начали применять капсюль. Последний в орудиях малого калибра вставляли в специальное гнездо в гильзе, а в орудиях среднего и крупного калибра — в так называемые капсюльные втулки, которые ввертывали в дно гильзы.

На протяжении всего этого периода производились изыскания более рационального ударного состава, а также был сделан ряд попыток заменить дорогую и, кроме того, «оржавляющую» канал ствола оружия гремучую ртуть.

Таким образом третий период характеризуется дальнейшим усовершенствованием средств воспламенения пороховых зарядов, открытием явления детонации, изобретением капсюля-детонатора на основе гремучей ртути и появлением на сцену конкурента гремучей ртути— азида свинца.

Четвертый период развития средств инициирования — послевоенный период — характеризуется вытеснением из артиллерийских капсюлей-детонаторов гремучей ртути и заменой ее более мощным азидом свинца. В результате этого оказалось возможным создать капсюли-детонаторы малого размера и тем самым значительно увеличить безопасность в обращении и безопасность стрельбы боеприпасами с большими начальными скоростями. Это, кроме того, способствовало еще большему расширению круга применяемых суррогатных ВВ.

В целях борьбы с оржавлением канала ствола винтовок на протяжении последних лет проводились опыты по изысканию новых окислителей взамен хлората калия. В литературе опубликован ряд рецептов ударных составов, не оржавляющих канал ствола и содержащих тетразен и стифнат свинца, в качестве горючих — антимоний, или металлы, дающие при сгорании большое количество тепла, аккумулируемого их окислами, а в качестве окислителя — бариевую селитру.

§ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ИНИЦИИРОВАНИЯ

Конструкции, предназначенные для безопасного и однообразного возбуждения взрывчатого превращения ВВ (горение, взрыв, детонация), принято называть средствами воспламенения. Термин этот имеет исключительно историческое значение и не охватывает полностью тех функций, которые на эти средства возлагаются. В самом деле,    почти до конца прошлого столетия средства воспламенения применялись только для зажигания дымного пороха так или иначе полученным лучом огня. Ныне от средств воспламенения требуется не только воспламенение пороховых зарядов, но и инициирование взрыв чатых веществ с целью вызова их детонации. Поэтому рационально вместо термина «средства воспламенения» употреблять имеющий более широкое значение термин «средства инициирования».

В зависимости от назначения средства инициирования подразделяются на две группы:

1) основные средства,

2) вспомогательные средства.

К основным средствам инициирования относятся капсюли, представляющие собой конструкции, заключающие небольшой заряд инициирующего ВВ или инициирующей смеси и назначенные для того, чтобы в первом случае вызвать детонацию бризантных ВВ, а во втором случае - или детонацию ВВ, или воспламенение порохов.

В связи с этим основные средства инициирования, или капсюли, разбиваются на две категории:

1) капсюли-детонаторы

2) капсюли-воспламенители.

Капсюли-детонаторы представляют собой заключенные в металлическую оболочку заряды инициирующего ВВ, одного или совместно с бризантными ВВ. На фиг. 4 представлен один из подрывных капсюлей-детонаторов — азидотетриловый капсюль-детонатор, в алюминиевой оболочке которого запрессованы 1 г тетрила, 0,20 г азида смкца и 0,10—0,15 г тринитрорезорцината свинца (ТНРС), прикрытые шелковой сеткой и алюминиевой чашечкой.

Действие капсюля-детонатора состоит в том, что от луча огня воспламеняется ТНРС; получаемый при этом тепловой эффект вызывает взрыв азида свинца; последний в свою очередь вызывает детонацию вторичного заряда — тетрила, —взрыв которого служит импульсом для детонации заряда бризантного ВВ.

Луч огня может быть сообщен капсюлю-детонатору бикфордовым шнуром, электрозапалом или капсюлем-воспламенителем; последние особенно часто применяются в артиллерийских взрывателях наряду с капсюлями-детонаторами, действующими от накола жалом. Один из таких капсюлей-детонаторов изображен на фиг. 5.

Он представляет собой металлическую оболочку, в которую запрессован заряд тетрила, заряд азида свинца в качестве инициатора и заряд ударного состава, содержащего ТНРС, тетразен, бариевую селитру и антимоний, прикрытый сверху никелированной медной фольгой и чашечкой.

Капсюли-воспламенители подразделяются по их боевому применению на следующие четыре подгруппы:

1. Капсюли-воспламенители, назначенные для воспламенения пороховых зарядов винтовочных патронов, а также для капсюльных: и запальных втулок и действующие обычно от удара бойка. Эти капсюли носят название патронных капсюлей-воспламенителей. Они, как правило, представляют собой металлическую оболочку (фиг. 6), в которую впрессована навеска ударного состава, прикрытая сверху металлической фольгой, пергаментной бумагой-или лаком.

2. Капсюльные втулки (фиг. 7), служащие для воспламенения пороховых зарядов в орудиях гильзового заряжания. Снаряженная втулка является усиленным патронным капсюлем-воспламенителем. Она состоит из латунного корпуса, капсюля, втулочки, наковаленки, заряда ружейного или охотничьего пороха, кружка из пропитанной селитрой папиросной бумаги, пергаментного кружка и латунного кружка с отверстием посредине, покрытого снаружи шеллачным лаком с примесью киновари. Действие капсюльной втулки состоит в том, что при выстреле боек ударника вминает металл дна корпуса втулки против капсюля. Последний, ударяясь о наковальню, взрывается, дает луч огня и воспламеняет заряд и пороховые лепешки, огонь которых передается пороховому заряду гильзы.

3.Трубочные   капсюли-воспламенители (фиг. 8), действующие от накола жалом и предназначенные для воспламенения дистанционных составов дистанционных трубок или усилителей, замедлителей и капсюлей-детонаторов взрывателей. Эти капсюли состоят из медной никелированной оболочки, фольгового дна и фольговой чашечки, снаряженных (в одном из частных случаев) двумя слоями ударного состава, из которых нижний состоит из 28% гремучей ртути, 36% бертолетовой соли и 36% антимония, а верхний — из 15% гремучей ртути и 85% бертолетовой соли.

Действие трубочного капсюля-воспламенителя состоит в том, что дистанционный ударник трубки в момент выстрела, двигаясь вследствие инерции, накалывает капсюль на жало. Капсюль воспламеняется и через передаточные отверстия головки стебля и через окошко верхней дистанционной части трубки зажигает дистанционный состав последней. Действие трубочного капсюля-воспламенителя во взрывателе в общем аналогично описанному, но воспламенение его происходит не в момент выстрела, а в момент удара о преграду, и луч огня передается замедлителю, усилителю или непосредственно капсюлю-детонатору в зависимости от конструкции взрывателя.

4. Вытяжные трубки, ранее имевшие широкое распространение, но применяющиеся и поныне для воспламенения пороха в некоторых системах с раздельным картузным заряжанием.

На фиг. 9 приведена одна из таких вытяжных трубок. Состоит она из латунной гильзы, фрикционного приспособления, малой проволочной петли, или хомутика, и большой проволочной петли. Гильза наполнена дымным порохом и у открытого конца замазана мастикой. Фрикционное приспособление служит для воспламенения трубки .действием терки на фрикционный состав из 60 ч. бертолетовой соли, 10 ч. серы и 30 ч. антимония; оно состоит из латунной гильзы, наполненной на половину своей длины запрессованным составом, и терки из латунной проволоки с лопаточкой на конце и с зубцами. Действие трубки состоит в том, что при дерганье за вытяжной шнур лопаточка  терки обламывается о края гильзы, зубцы терки царапают фрикционный состав и воспламеняют его; огонь передается дымному пороху гильзы и от него — боевому заряду орудия.

К группе вспомогательных средств инициирования относятся все средства, предназначенные для передачи горения или детонации на расстояние или же только для воспламенения того или иного объекта. К этой группе прежде всего относится фитиль, представляющий собой пучок пеньковых нитей, пропитанных раствором селитры и заключенных в плотную оплетку из таких же нитей. Зажженный спичкой или искрой пеньковый фитиль начинает медленно тлеть. Скорость горения (тления) пенькового фитиля — около 4 см/мин, при ветре скорость горения фитиля немного увеличивается. Пеньковый фитиль обеспечивает быстрое и надежное воспламенение зажигательного шнура. Он, кроме того,  удобен в обращении, дешев и заслуживает поэтому самого широкого внедрения во все взрывные работы при огневом способе взрывания.

К этой же группе относятся огнепроводы и передатчики детонации, а именно: 1) медленно горящий (бикфордов) шнур, 2) быстро горящий зажигательный шнур, 3) детонирующий шнур и др.

Медленно горящий (бикфордов) шнур представляет собой (фиг. 10) столбик дымного пороха, заключенный в нитяную оплетку и в зависимости от условий применения покрытый с поверхности тем или иным изолирующим составом. Дымный порох, применявшийся в Германии для бикфордова шнура, содержал следующие компоненты:

калиевой селитры	70%

серы				14%

угля				16%

Скорость горения такого шнура колеблется между 40 и 150 мм/сек. Применяемый в СССР бикфордов шнур горит со скоростью 1 см/сек и дает сильный луч огня.

Быстро горящий шнур, имеющий непрессованную сердцевину, горит со скоростью 150—300 мм/сек. Быстро горящие шнуры были распространены в германской армии, но в настоящее время их вытесняют так называемые детонирующие шнуры.

Детонирующие шнуры представляют собой столбики бризантных или инициирующих ВВ, заключенные в металлическую (свинцовую) или нитяную оболочку и служащие для передачи детонации на расстояние с той или иной скоростью.

К вспомогательным средствам инициирования следует отнести также и целый ряд электрозапалов, позволяющих превращать электроэнергию в тепловую и тем самым обеспечивать воспламенение капсюлей.

Одна из схем электрозапалов дана на фиг. 11. Электрозапал состоит из гильзы, внутри которой расположены пропущенные через эбонитовую или мастичную колодочку тонкие изолированные медные проволоки, между концами которых напаяна платиновая, никелиновая или константановая проволока диаметром 0,035—0,05 мм и длиной 4—6 мм, образующая мостик накаливания. На колодке надета бумажная гильза, внутри которой помещен воспламенительный состав.

В практике взрывного или артиллерийского дела очень часто сочетают вспомогательные и основные средства инициирования. Так, например, сочетание электрозапала с капсюлем-детонатором дает электродетонатор (фиг. 12). Последний находит применение в горной промышленности и в артиллерийской технике для одновременного взрыва ряда объектов. Для этой цели применяют также и детонирующий шнур с капсюлем-детонатором.

Сочетание электрозапала и капсюля-воспламенителя может найти применение в электрических дистанционных трубках. Сочетанием бикфордова шнура, фитиля и капсюля-детонатора получаются так называемые зажигательные или запальные трубки.

Средства инициирования независимо от начального импульса можно разбить на две категории.

К первой категории относятся средства, инициирующий эффект которых основан на действии теплоты. Они служат или для воспламенения пороховых зарядов, выполняя при этом самостоятельную роль (капсюльная втулка, вытяжная трубка, капсюль-воспламенитель, бикфордов шнур, электрозапал и пр.), или для инициирования других инициаторов, выполняя в этом случае вспомогательную роль (бикфордов шнур, электрозапал, капсюль-воспламенитель).

Ко второй категории относятся средства, инициирующий эффект которых основан на действии мгновенно возрастающего местного очень высокого давления (удара) на небольшую часть ВВ. Эти средства имеют только самостоятельное значение, а именно, для инициирования зарядов бризантных ВВ. Сюда относится капсюль-детонатор, действующий от луча огня, капсюль-детонатор, действующий от накола жала, электродетонатор и т.п.

Отсюда и требования к этим средствам инициирования различны, и если от средств первой категории в основном требуется создание луча огня возможно более высокой жгучести, то от средств второй категории требуется высокое инициирующее действие по отношению к бризантным ВВ.

§ 3. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНИЦИИРУЮЩИХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Под взрывчатыми веществами вообще мы понимаем системы, способные под влиянием внешних воздействий освобождать большие количества энергии, иначе говоря, склонные к быстрым экзотермическим превращениям, сопровождающимся газообразованием, а в связи с этим значительным повышением давления в месте взрыва. Самой характерной особенностью этих превращений является их чрезвычайная  кратковременность, измеряемая для практически применяемых количеств ВВ промежутками от тысячных до стотысячных долей секунды.

Все взрывчатые системы в зависимости от характера их применения подразделяются на три большие группы:

1. Инициирующие ВВ, служащие для создания начального импульса и применяемые в различных средствах инициирования, главным образом, в капсюлях.

2. Бризантные ВВ, служащие для изготовления разрывных зарядов артиллерийских снарядов, авиабомб, ручных гранат, мин, торпед и прочих боевых припасов, основным назначением которых является фугасное или бризантное действие.

3. Метательные ВВ (пороха), служащие для выбрасывания боевых припасов из артиллерийских систем и ручного оружия.

Под инициирующими ВВ мы понимаем системы, способные в результате взрыва небольшого количества под влиянием простого начального импульса вызвать воспламенение, взрыв или детонацию другого ВВ.

Все известные инициирующие вещества можно разделить на два класса: инициирующие химические соединения и инициирующие смеси.

Первый класс в зависимости от химического состава в свою очередь подразделяется на следующие группы:

1.Металлические    производные   карбилоксима, отличительным признаком которых является наличие группы атомов:

В эту группу входят производные карбилоксима с двухвалентным углеродом (первая подгруппа) и производные карбилоксима, углерод которого четырехвалентен (вторая подгруппа). Представителями первой подгруппы являются соли гремучей кислоты, или фульминаты: гремучая ртуть Hg(ОNС)2, применяемая в качестве инициирующего ВВ во всех странах, и фульминат меди Сu(ОNС)2Сu(ОН)2— весьма нежелательный и вполне возможный спутник гремучертутных капсюлей в медных оболочках, хранившихся в ненадлежащих условиях. Представителями второй подгруппы являются металлические производные амидкарбилоксима NH2СH=NOH, метил-ураловой  кислоты C2H2O2N4, метилазооксиураловой  кислоты C2H4O3N4 и др.

2. Производные азотистоводородной кислоты, или азиды, основной характеристикой которых является наличие в них группы атомов:

Неорганические производные (соли тяжелых металлов) составляют первую подгруппу азидов, наиболее ярким примером которой служит азид свинца Pb(N3)2. Органические производные составляют вторую подгруппу, многочисленную по количеству, однако, еще не вполне изученную. Подробно исследовались лишь немногие органические азиды, но в военном деле их пока не применяют. Представители этой подгруппы — циануртриазид СзNз(Nз)з, тринитротриазидобензол С3(NO2)3(N3)3, свинцовая соль азидотиоугольной кислоты PbC2N6S4, гидразиндикарбоназид N3-СО-NН-NН-СО-N3, свинцовая соль динитроазидофенола [С6H2(NO2)2N3O]2Pb и др.

3. Органические перекиси, характерным признаком которых служит группа атомов:

Основные представители этой группы — перекись ацетона (CH3)2С=(O-O)2 =С—(СН3)2, перекись ацетилацетона (C5H8O4)n перекись бензоила C6H5CО—О—О—СО—C6H5, гексаметилентрипероксиддиамин (сокращенно ГМТД) N(CH2—О—О—СН2)3N, трициклоацетонпероксид С9Н18О6 и др. Эта группа, несмотря на сравнительную дешевизну продуктов и простоту их получения, ни в военном деле, ни в мирной промышленности пока не применяется.

4.Нитродиазосоединения, вернее соли различных нитродиазо-производных бензола, характерным признаком которых являются группы атомов:

К этой группе относятся: диазобензолнитрат C6H5N=N•NO3, динитродиазофенол C6H3(NO2)2-N=N-ОН, нитродиазобензолперхлорат С6Н4(NО2)-N=N•СlO4, нитробисдиазобензолперхлорат C6H3(NO2)•(N=N•ClO4)2,   динитродиазобензолперхлорат С6Н3(NО2)2-N=N•СlO4 и др. Из перечисленных веществ заслуживают внимания только три последние.

5. Производные непредельного азотоводорода N4H4, известные под общим названием «тетразены». Представители этой группы гуанилнитрозо-аминогуанилтетразен NH2-C(NH)-NH-NH-N=N-C(NH)-NH-NH-NO, диазотетра-зенамидогуанидин   HN4C—N2—NH—NH—C(NH2)=NHH2O, диазотетразолсемикарбазид HN4C-N2-NH—NH—CO—NH2•H2O, диазотетразолфенилгидразин HN4CN2-N(NH2)-C6H5 и диазотетразолбензолоаминогуанидин NH4CN2-N(N-C7H6)-C(NH2)-NH2, из которых только первый в последнее время применяют в капсюлях-воспламенителях.

6. Производные тетразола, отличительным признаком которых является наличие тетразолового кольца:

К этой группе надлежит отнести соли тяжелых металлов самого тетразола,

соли азотетразола

соли оксиазотетразола

соли диазоаминотетразола

диазотетразол

соли тетразилазида

бистетразол

соли и эфиры нитротетразола

Эта группа веществ еще недостаточно изучена.

7. Соли тяжелых металлов  оксинитросоединений бензола, к которым относятся пикраты железа и свинца [C6H2(NO2)3O]2Fe, [C6H2(NO2)3O]2Pb, тринитрорезорцина свинца (ТНРС) С6N(NO2)3О2PbН2О, динитрорезорцинат свинца (ДНРС) C6H2(NO2)2O2Pb, тринитрофлороглюцинат свинца [C6(NO2)3O3]2Pb и т. п. Из указанных солей только ТНРС применяется в военной и в мирной технике.

8.Аммониакаты и  гидразинаты хлоратов и перхлоратов двухвалентных тяжелых металлов, отличительным признаком которых является комплексный характер соединений хлоратов и перхлоратов с аммиаком и гидразином. Представители этой группы - аммониакат хлората меди Сu(СiO3)2•4NH3, аммониакат перхлората меди Cu(ClO4)2•4NH3, гидразинат хлората кадмия Сd(СlO3)2•2N2H4, гидразинат хлората никеля Ni(ClO3)2•3N2H4, гидразинат перхлората кадмия Сd(СlO4)•Cd(OH)2•3N2H4•2Н2О, гидразинат перхлората никеля Ni(CIO4)Ni(CIO4)(ОН)•5N2H4•ЗН2О и др. Все они обладают высокими инициирующими свойствами, но вследствие недостаточной стойкости не находят распространения.

9. Хлораты и перхлораты тримеркуральдегидов;

Эти соединения превосходят по инициирующему действию гремучую ртуть, но их стойкость весьма мала, и поэтому они не заслуживают внимания.

10. Ацетилениды - металлические производные  ацетилена. Их особенностью, как известно, является тройная связь между углеродными атомами:

Представители этой группы - ацетиленистая медь Cu2C2 и ацетиленистое серебро Ag2C2.

11. Галоидные и сернистые соединения азота, к которым относится хлористый азот NCl3, NH=Cl2 йодистый азот NJ3, NH=J2, сернистый азот N4S4.

Второй класс — инициирующие смеси. Каждая инициирующая смесь состоит из нескольких компонентов, из которых хотя бы один является горючим, а другой окислителем. Кроме того, к ним обычно прибавляют некоторое количество других компонентов, повышающих чувствительность смеси, ее вязкость и т. п. В зависимости от того, входят ли в смесь взрывчатые компоненты или смесь составлена исключительно из невзрывчатых материалов, этот класс разбивается на две группы:

1. Смеси, в состав которых входят один или несколько взрывчатых компонентов. К ним, например, относятся воспламенительные составы, содержащие гремучую ртуть и применяемые для снаряжения винтовочных, трубочных и других капсюлей и для снаряжения капсюлей-детонаторов. Содержание отдельных компонентов составов различно и обусловливается служебными требованиями к капсюлям. В качестве примеров можно привести следующие составы, применяемые для капсюлей-детонаторов и распространенные в западноевропейских странах.

| Компоненты | % содержания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Гремучая ртуть Бертолетова соль Калиевая селитра | 90 10 - | 85 15 - | 87,5 10 2,5 |

К этой группе относятся также ударные составы, применяемые для снаряжения капсюлей-воспламенителей для патронов Наган, патронов к 3-линейной винтовке и для 22-секундной трубки.

| Капсюли-воспламенители | Hg(ONC)2 | КClO3 | Sb2S3 |
| --- | --- | --- | --- |
| К патронам Наган | 25,8 | 37,1 | 37,1 |
| К патронам 3-линейной винтовки . . . Трубочные (22 сек. трубка) ...... | 16,7 | 55 | 28,3 36 |
| Трубочные (22 сек. Трубка) | 28 | 36 | 36 |

К этой же группе относятся применяемые, например, в Германий неоржавляющие ударные составы для калсюлей-воспламенителей:

Тетразена			0,25— 5%

ТНРС				25 -55%

Ba(NO3)2			25 -55%

РbО2				5 -10%

Sb2S3				0  -10%

силицида кальция		3 —25%

стеклянного порошка	0 — 5%

2. Смеси, составленные из невзрывчатых компонентов и обычно назначаемые для воспламенения порохов. Примером таких смесей может служить состав первых капсюлей-воспламенителей:

бертолетовой соли		70,6%

серы				17,6%

угля				11,8%

или применявшийся в Германии состав для снаряжения капсюльных втулок:

бертолетовой соли		52.9%

антимония			29,5%

пороховой мякоти		17,5%

а также применявшийся в обыкновенных французских ружейных

капсюлях состав:

бертолетовой соли			50%

роданистого свинца			10%

железисто-синеродистого свинца	40%

Все инициирующие ВВ в зависимости от цели, для которой они применяются, разбиваются на две больших группы:

1) инициирующие вещества, применяемые для вызова детонации бризантных ВВ,

2) инициирующие вещества, применяемые для целей воспламенения порохов (метательных ВВ) и капсюлей-детонаторов.