Получение древесного угля.
Данный продукт получается из сухой древесины, путем нагревания последней до температуры  
 ~ 500*C без доступа воздуха. Это называется сухой перегонкой (dry distillation).  
В качестве перегонного куба подойдет металлическая банка из-под краски или что-то ей подобное   
(в зависимости от нужного вам количества древ.угля).Процесс сухой перегонки древесины протекает полностью  при т-ре ~500*C (красное каление).Берите сухую древесину в виде небольших щепок или стружек т.к. впоследствии, полученный уголь будет гораздо удобнее измельчить. Из 100 г. древесины получается около 35 г. древесного угля и 45 мл. дистиллята, остальная часть древесины превращается в газы. Так что целесообразно заполнять перегонную посудину щепками до отказа. После окончания процесса вы удивитесь, увидев как немного в ней осталось.  
[image: image1.jpg]


Показанный на рисунке  хитроумный прибор – как вы уже догадались, не что иное, как перегонный куб.Сначала под ним зажигается костер, затем, под действием высокой температуры древесина начинает разлагаться с образованием горючих газов, которые выходят из трубки и загораются, таким образом, процесс поддерживается автоматически. Для получения угля высокого качества всё же желательно кратковременно прогреть куб после того, как выделение газов прекратится (это указывает на окончание процесса).Для строптивых: если вы попытаетесь сразу же, после окончания процесса вытащить уголь из ёмкости и откроете её, не дав содержимому как следует охладиться – уголь самовоспламенится, как только соприкоснётся с воздухом. Потушить его можно закрыв крышку, либо залив водой.  
Можете просто развести костёр, подождать, пока он прогорит
и от дров останутся одни угли. Берете эти угли и кладёте в металлическую ёмкость.
Если её герметично закрыть, то уголь, лишённый кислорода воздуха сам вскоре потухнет (это так называемое "сухое тушение").  
Можно просто залить всё водой. Но потом придётся его сушить.  
В качестве исходного сырья хорошо подходит сухая древесина дуба, бука или липы.  
При сгорании древесного угля остаётся ~ 3% золы.  
flamin  


Трудно найти такое пиротехническое устройство, в котором не присутствовал бы уголь. В порохе, в пороховой мякоти, в фонтанах, в ракетных двигателях, в звездных составах и во многих других. Но многие начинающие пиротехники ошибочно полагают, что качество угля особенно не влияет на свойства пиросостава. Без качественного угля невозможно получить порох даже приблизительно равный по быстроте сгорания промышленному ЧП. Поэтому я считаю нужным поделиться опытом изготовления угля хорошего качества. 

Для угля подойдет древесина таких пород деревьев как липа, ольха, ива, тополь. Желательно сломанные весной. Ветки необходимо очистить от коры и распилить на кусочки равные высоте емкости, в которой они будут обжигаться. Для емкости можно использовать старую эмалированную кастрюлю или бидон. Можно также использовать большие жестяные банки. В крышке необходимо проделать отверстие для выхода газов. Емкость наполняем, вертикально стоящими, палочками, закрываем крышкой и ставим в огонь. Емкость разогреется и из крышки начнет выходить газ, который может гореть. Нагреваем, пока газ выходить не перестанет. Банку вынимаем из костра - обжиг закончен. У Вас получится уголь трех типов (см. таб.).

	Сорт 
	Содержание углерода,
% по массе 
	Температура обжига,°С 

	Черный 
	80-85 
	350-450 

	Бурый 
	70-75 
	280-320 

	Шоколадный 
	52-54 
	140-175


Из нее видно, что качество угля зависит от температуры обжига, и должна находиться в пределах 350 - 450. Приблизительно можно ориентироваться по копоти на емкости. Вначале она закоптится, но по мере нагрева копоть исчезает. Это нормальная температура для обжига.

koloda@pbox.ttn.ru



уголь древесный делал вот как: брал старый огнетушитель, не помню как он правильно называется ну в общем раньше их выпускали в огромных количествах, горловина у него на резьбе и пробка на резьбе надо только его очистить просушить и на пробке там есть ручка её надо удалить отверстие через которое проходил шток закрывать не стоит так как во время обугливания через него будет выходить газ. Когда всё  готово засыпаешь в огнетушитель дерево какое надо, завинчиваешь пробку, ложишь на 2 кирпича, разжигаешь под ним костёр и ждешь, время ожидания  зависит от того сколько древесины туда затрамбуешь и какой костёр  будет.
P. S. Если есть выход к сварки можно ножки приварить тогда кирпичи не нужны. 

usamebenladen@rambler.ru



Изготовление качественного угля очень важно для пиротехники. Не стоит недооценивать качество угля. 

Уголь разных пород используется чтобы достичь разные эффекты. Помните, что молодые деревья дают много золы, а слишком старые имеет неоднородную структуру. 

Для пороха используют мягкие породы деревьев. Уголь должен быть мягким и хорошо перемалываться. 

Самой лучшей древесиной для изготовления является крушина и ольха. 

Затем по мере убывания качества угля для пороха идут: Черёмуха, липа...

Уголь из твёрдых пород, таких как дуб, ясень, граб, ясень получается плохой. Поэтому порох из шашлычного угля получается неважный. А вот искры твёрдые породы дают долго горящие, красно-бурые. 

Сосновый уголь - используется для создания искр. Составы искристых звёздок Т. Шимизу как раз содержит в своём составе сосновый уголь. 

Уголь пеньки - в составах сгорает полностью. Почти не образуя искры. Имеет волокнистую структуру. Используется для получения большой силы ЧП(Чёрного Пороха). 

Lampblack - получается неполным сгоранием сосновой древесины. Содержит небольшое кол-во смолы и дёгтя. 

Изготовление: 

[image: image2.jpg]


Заготовленную древесину лучше всего просушить 1-2 недели. Хотя можно обойтись и без этого если поджимают сроки. 

Возьмите кастрюлю и сделайте в крышке отверстия, я делал гвоздём. В кол-ве 8 штук. Эти дырки служат для оттока образующихся газов. 

Затем укладываются готовые наколотые кусочки древесины в кастрюлю, лучше всего вертикально, и закрывают крышкой и ставят на огонь. Всё это делается естественно на улице а не дома на плите =)... 

Начинается так называемая сухая перегонка, обжиг. [image: image3.jpg]



Обжиг продолжается всего 1,5-2 часа. После 40 минуты обжига через отверстия в крышке начинают выделяться горючие газы. Газ горит ярко жёлтым пламенем. примерно через 40 минут после начала горения газов, оно прекращается. Продолжите ещё некоторое время обжиг, и прекратите. Поставьте кастрюлю в воду, только чтобы не попала вода внутрь. Вы получите хорошо прокалённый уголь. 

Получение соснового угля почти ничем не отличается от получения угля других пород, вот только выделяемый газ более горючий, и время от времени отверстия в крышке забиваются смолой, поэтому и нужно протыкать спицей или ещё чем, для оттока газов. 

При получении Lampblack нужно постоянно проверять, и не доводить обжиг до конца. 

В зависимости от температуры обжига можно получить уголь разных видов: 

1. Чёрный уголь - получается при 350-450*С. Имеет чёрно-синеватый оттенок. Содержит 85% С.

2. Бурый уголь - получается при 280-320*С Имеет красновато-коричневый оттенок. Содержит 70-75% С. 

3. Шоколадный уголь - получается при 150-180*С. Содержит 52-54% С. Измельчается трудно. Требует для своего окисления большее кол-во окислителя, чем предыдущие угли. [image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]


Хороший уголь должен скрипеть, а при ударе издавать звонкий звук, как стекло. 

 

RIP (rasat@inbox.ru)
 

Copyright © PYROGUIDE Все права защищены.



Как сделать Уголь? Я знаю 2 способа его получения и сейчас я их опишу. 
Как я уже сказал уголь можно делать двумя способами: 
1 сухой возгонкой дерева до угля; 
2 сжиганием дерева. 
Для приготовления угля лучше всего дерево легких пород ива ольха осина береза и тд. 
Итак, приступим. 

Первый способ заключается в том, что мы складываем мелкие щепки, деревяшки в кастрюлю с небольшим количеством дырок в крышке и ставим это на огонь и нагреваем до прекращения выделения газа из кастрюли, (горит) это около 2х часов. По прошествии времени снимаем кастрюлю с огня, она остывает и в ней остается первоклассный уголь. 

Второй способ: 
Идете в лес разжигаете костер, сжигаете дрова, а красные угли (жар) скидаете в ведро и плотно закрываете крышкой на 5-15мн уголь готов. 

Последнее время уголь можно купить в супермаркетах он продается для жарки шашлыков 
Но лично мне легче сделать самому решайте сами. 

