Получение электрической дуги в домашних условиях.
Заранее прошу прощения, что буду говорить о широко известных вещах и повторяться насчёт известных правил Т.Б. Я рассчитываю, что опыты будут делать школьники.
Не являясь физиком, я не буду подробно останавливаться на теории, желающие легко смогут найти информацию о дуговых разрядах в справочных и научных изданиях, демонстрационных практикумах по физике. 

Электрическая дуга представляет собой одну из форм электрического разряда в газах. Для её получения нужен источник тока с возможно большей силой тока (от него прямо зависит длина дуги) и обычно небольшим напряжением. Обычно используют понижающие трансформаторы. Однако достать его, как и готовый сварочный аппарат обычно проблемно для юных химиков, а опыты дома, в основном без сложного оборудования  проводят они. Будем исходить из доступных для них способов.

 Когда-то в школе я увлёкся электрической дугой, прочитав о её свойствах. Особенно привлекла возможность получать с её помощью высокие температуры. Решил провести с ней дома несколько экспериментов. Расспросы учителя физики мало помогли. Он сказал только, что нужны графитовые электроды, которые нужно разводить, для получения дуги. Не пытайтесь просто подключить электроды к сети - это вызовет короткое замыкание! Моя первая установка была крайне примитивна и очень опасна, поэтому я опишу усовершенствованный вариант, сделанный несколько дней назад.
Схема «прибора», если так можно назвать провода, подключённые к сопротивлению, проста - через достаточно мощный потребитель тока, ограничивающий ток, питаем от бытовой сети электроды. В качестве сопротивления хорошо подходит чайник, т.к. его мощность около 2 квт, подойдёт также электроплитка (не менее 1 квт). Я использовал старый чайник. Правда он быстро закипает, но времени для некоторых опытов хватает, и часть электроэнергии не пропадает зря. Мощность его 2,0-2,4 квт, сила тока в данном случае около 10 ампер. При этих параметрах тока можно получить дугу в 1,0-2,0 см. между заострёнными графитовыми электродами от батарейки или немного большую в случае электродов из древесного угля.
[image: image4.jpg]



                                «Прибор» для получения дуги, вид сверху. 
Из материалов нам потребуется многожильный медный провод с сечением проводов 1,5 мм2, нужно его около 4 метров, но так как опыты лучше делать во дворе или на балконе, исходите от расстояния до ближайшей розетки. Я использовал дополнительную переноску, чтобы провести провода во двор частного дома. Также потребуется евро-вилка, 2 «крокодила», на большую силу тока, с изоляцией, которые служат рукоятками, 2 маленьких «крокодила», с изоляцией, служащих для крепления к вилке чайника и 2 крокодила, без изоляции, которые послужат зажимами графитовых стержней. Неплохо предусмотреть предохранитель, т.к. цепь замкнёт, если вдруг соскользнут «крокодилы» с вилки прибора-сопротивления, но я по своей лени не использовал его, чего Вам не рекомендую! Вилка и провод закреплён в штативе во избежание сдвигов провода во время опыта и возможного короткого замыкания, которое может произойти, если маленькие «крокодилы» соскочат с вилки и соприкоснутся. В крайнем случае, не имея штатива, как-то закрепите конец провода. Чайник присоединен к цепи последовательно. Предохранитель присоединяют тоже последовательно! Также необходим сварочный светофильтр и резиновые перчатки. 

Расходы на приобретение всех материалов не превысят 200 рублей. Также потребуется 2 кусочка жести для «наращивания» ручки крокодила-крепления графитового стержня, жесть крепится к крокодилам загнутыми краями выводов. При опытах стержни сильно накаляются и без жестяных «удлинителей» могут перегреться «крокодилы-ручки». Для опытов потребуются графитовые электроды, их можно достать из старых батареек, они годятся, хотя коротковаты, если представится возможность, достаньте более длинные.
Изготовление «прибора» ясно из фотографий. Тщательно скрепляйте провода, помните, что плохой контакт приведёт к местному разогреву. При сборке можете попросить помочь отца, или другого «электрика» если Вы не работали с электричеством, но людей не способных присоединить провод к вилке, среди химиков-любителей, конечно нет. Но за советом к знающему человеку обратиться не зазорно.
Испытание прибора и первые простейшие опыты.

Важные замечания!

Предупреждение
Опыты с дугой потенциально опасны для жизни из-за вероятности получить электротравму, т.к. используются оголённые электроды!
Существует также вероятность получить ожог и произвести возгорание/пожар. 
При опытах с дугой образуется дым и неприятные по запаху продукты сгорания. Рекомендуется проводить опыты на открытом воздухе. Графитовые электроды от батареек перед опытами хорошо прокалите в пламени горелки или паяльной лампы, иначе они будут «выгорать», образуя дым. Концы стержней заострите ножом. Электроды должны находиться на сухом негорючем основании. Не допускайте контактов оголённых проводников с влажной землёй или проводниками тока. В качестве основания подойдёт кусок мела, в нём можно выдолбить углубление, служащее для сбора расплавленных металлов. Также можно сделать печь Муассана, но об этом напишу позже, пока у меня нет возможности побывать за городом и набрать подходящих для неё кусков известняка. (Интересующимся - о печи хорошо написано в словаре Брокгауза-Ефрона, правда, её размеры можно уменьшить.) Всегда работайте в резиновых перчатках, помните, удар тока от сети в большинстве случаев смертелен! При плавлении проволоки летят горячие искры, которые могут вызвать возгорание и повредить глаза. Работайте в защитных очках!
Смотреть на пламя дуги без сварочного светофильтра вредно для глаз! 
При работе с дугой в бытовой сети наблюдаются перепады напряжения из-за большой мощности нагрузки. (лампы накаливания слегка «мигают») Это не опасно.
[image: image1.jpg]


Итак, прибор собран, электроды закреплены. Вначале получим дугу и понаблюдаем за её горением. (через светофильтр) Для получения дуги слегка коснитесь электродами и разведите их вначале на 1-1,5 мм. Подождите несколько секунд (5-7), чтобы края прогрелись. Концы графитовых стержней раскаляются добела. Затем медленно разводите. Дуга с жужжанием горит ослепительно-белым светом. Развести удастся не более чем на 20 мм. При больших расстояниях между электродами, из-за перемещения кратера, дуга самопроизвольно разрывается. 
Смотреть на дугу следует через светофильтр. Пламя дуги чрезвычайно яркое и богато ультрафиолетовыми лучами, непосредственно смотреть на неё нельзя! Разве что одну-две секунды. Пламя дуги имеет чрезвычайно высокую температуру. Даже на некотором расстоянии кожа чувствует исходящее от дуги инфракрасное излучение. В такой небольшой дуге можно  легко расплавить толстую железную проволоку, я брал толщиной 2 мм. Температура плавления железа довольно высока-1535 С., однако несмотря на потери тепла через излучение, проволока плавится довольно быстро. Для этого в устойчиво горящую дугу (длина около 10-15 мм) аккуратно внесём железную       проволоку. Предварительно конец проволоки обмотайте изолентой или берите её пассатижами, с изолированными ручками. Проволока на конце раскалится, оплавится в шарик, который при достаточном размере оторвётся от проволоки. При этом железо горит, разбрасывая искры, как в известном опыте - при сжигании в кислороде. Легко удастся сварить два куска проволоки - скрутим концы и внесём в пламя дуги до оплавления, после охлаждения проволока окажется сваренной. В пламени дуги таким способом можно делать термопары.
[image: image2.jpg]



                       Первый опыт. Оплавлена проволока и на куске мела  получен слиток железа.

[image: image3.jpg]


Можно повторить опыты русского естествоиспытателя Василия Петрова, первым получившего дугу от батареи гальванических элементов. Он использовал электроды из древесного угля. Зажмём «крокодилами-держателями» два куска древесного угля, например, головешки от прогоревшего костра. Дуга при таких электродах зажигается очень легко - коснёмся электродами и сразу разведём их. Удастся получить дугу в 20мм и даже немного больше. Однако горение её неустойчиво, и она легко разрывается сама. Уголь при этом быстро сгорает. Большие размеры дуги связаны со сгоранием окиси углерода, образующейся при горении древесного угля, так же концы электродов, моментально раскаляются, в отличие от графита. В случае использования древесного угля легко получить дугу между проволокой и углём. При этом металл проволоки плавится.
Использование в качестве электродов кусков древесного угля
