(выдержки из советского справочника 1989 года «Водород»)

Получение водорода методом СВЧ- и ВЧ-разрядов

В противоположность прямому термическому разложению водяного пара при температурах ~3000 К разложение воды в низкотемпературной плазме протекает за счёт термически неравновесного взаимодействия электронов плазмы с молекулами воды.

Получение водорода в плазме СВЧ- и ВЧ-разрядов представляет интерес в первую очередь по той причине, что удельная производительность химических процессов в разряде чрезвычайно велика.

Проведение химического процесса в условиях неравновесной плазмы позволяет значительно снизить кинетическую температуру peaгeнтoв, а преодоление активационного барьера реакции достигнуто за счёт колебательной энергии, получаемой молекулами в зоне разряда. Другими словами, в условиях ВЧ-разряда наблюдается селективный вклад энергии в данный канал реакции, причём для проведения эндотермических реакций (диссоциация паров воды, СО2, газификация твёрдого горючего и др.) наилучшими являются условия, когда процесс стимулируется колебательным возбуждением peaгeнтoв.

В лабораторных опытах по диссоциации в плазме СО2 энергетическая эффективность достигала 90%. Энергозатраты – примерно 3,5 кВт*ч/м3 СО. Минимальные энергозатраты разложения составили 3,5 эВ/моль СО при теоретическом пределе 2,9 эВ/моль.

С точки зрения использования угля для получения СО и Н2 большой интерес представляет плазмохимический процесс:

Он имеет ряд преимуществ по сравнению с прямым разложением СО2, так как здесь непосредственно используется природное горючее и энергозатраты на получение молекулы СО снижаются с 2,9 до 0,9 эВ. Кроме тoгo, отпадает необходимость отделения кислорода от продуктов реакции: на выходе плазмотрона лишь смесь СО с СО2.

Наиболее естественное получение в плазме Н2 – прямая диссоциация паров воды:

Минимальные энергозатраты в лабораторных исследованиях составляли примерно 7,8 кВт*ч/м3 Н2 (КПД ~40%).

Плазмохимический процесс получения водорода диссоциацией сероводорода

…примечателен низкими энергозатратами: 0,85-1,0 кВт*ч/м3 водорода (степень конверсии H2S составила 45%).