Способ обнаружения паров ртути в воздухе

(RU 2022266)

Авторы патента:

Алексеев С.Г.

Пашинин В.А.

Косолапова А.А.

Пушкин И.А.

G01N30/06 - подготовка

G01N21/78 - за изменением цвета

Вледельцы патента:

Войсковая часть 61469

Изобретение относится к исследованиям или анализу вредных веществ в воздухе с использованием фермента уреазы. Сущность: осуществляют обдув анализируемого воздуха о диск из хроматографической бумаги под углом 45° к потоку, предварительно пропитанной в течение 1 ч в избытке раствора уреазы концентрацией 50 ед. акт/мл и 1% желатина в 0,007М фосфатном буфере с рН = 6,5 и смоченный перед проведением анализа водой. Затем этот диск приводят в контакт с частью другого диска из того же материала, пропитанного раствором, содержащим 1% мочевины и 0,006% рН-индикатора фенолового красного в воде. О наличии и ориентировочной концентрации паров ртути судят по времени пробоотбора и времени задержки перехода окраски участков второго диска, контактирующих с участками первого диска, содержащего абсорбционные пары ртути. Цвет – от жёлтого до малинового по сравнению с контрольными участками диска, не контактирующими с анализируемым воздухом.

Для обнаружения паров ртути в воздухе известен метод колориметрического определения, основанный на химической реакции, в результате которой образуется ртутно-медийодистая соль, окрашенная в красный цвет. Содержание ртути определяется колориметрически, по розовой окраске на фоне белой взвеси йодида меди. Предел обнаружения ртути 0,2 мкг в анализируемом объёме раствора. Порог обнаружения 0,004 мг/м3 (ПДК ртути в воздухе рабочей зоны 0,001 мг/м3). Этот способ по технической сущности наиболее близок к данному и взят в качестве прототипа [1].

Обнаружение ртути по указанному способу осуществляют следующим образом.

Готовят сорбент для паров ртути. В фарфоровую чашку вносят порошкообразный магний сернокислый (сульфат магния), высушенный и прокаленный при 5000С в течение 2 ч с размером зёрен 0,25-0,5 мкм и наливают при помешивании стеклянной палочкой пропитывающий раствор из расчёта 1 мл на 1 г сульфата магния. Полученную массу помешивают до тех пор, пока частицы перестанут прилипать друг к другу и порошок сделается сыпучим.

Затем воздух, содержащий пары ртути, со скоростью 20 л/мин с помощью специального побудителя расхода воздуха аспирируют через вертикально установленную гофрированную трубку, содержащую 1см3 сорбента. Для определения концентрации паров ртути на уровне 0,5 мг/м3 необходимо отобрать 100 л воздуха. Содержимое гофрированной трубки переносят в чашку, сорбент растворяют в 2 мл воды. Для анализа отбирают 1 мл раствора в пробирку, прибавляют по каплям до окраски контрольного раствора (30 г прокаленного сульфата магния, 0,25 г йода, 6 г йодида калия и 5,5 мл этиленгликоля растворяют в 10 мл воды) 0,1 н. раствор йода и затем вводят 0,8 мл свежеприготовленного реактивного раствора (в цилиндр вместимостью 26 мл вносят 12 мл 7%-ного раствора хлорида меди (медь двуххлористая 2-водная) и 14 мл 2,5 н. раствора сульфита натрия (натрия сернистокислого), закрывают цилиндр пробкой и взбалтывают до растворения осадка.

Содержимое пробирки взбалтывают и оставляют на 5-10 мин до полного осаждения взвеси. После этого окраску осадка сравнивают со стандартной шкалой, приготовленной и обработанной одновременно и аналогично пробам.

Концентрацию паров ртути в мг/м3 в воздухе вычисляют по формуле

X = ,

где G – количество ртути, найденное в анализируемом объёме пробы, мг; V – общий объём пробы, мл; V1 – объем пробы, взятый для анализа; V20 – объём воздуха, отобранный для анализа, л.

Недостатки известного способа – его трудоемкость, недостаточная чувствительность и специфичность, необходимость использования дополнительного побудителя расхода воздуха. Кроме того, он предназначен для определения ртути в воздухе с последующим анализом в растворах химическим методом и не реализован в простейших носимых общевойсковых средствах химической разведки.

Цель изобретения – существенное повышение порога чувствительности и быстродействия, упрощение обнаружения, большая наглядность индикационного эффекта и упрощение способа.

Техническое решение может быть реализовано в макете простейшего средства индикации (индикаторной бумаге) и обеспечивает возможность полуколичественного обнаружения ртути непосредственно в паровоздушной среде.

Для достижения цели обнаружение в воздухе паров ртути осуществляют после обдува (динамического удара) анализируемого воздуха предварительно смоченного водой первого диска из хроматографической бумаги, пропитанной методом погружения на 1 ч в избыток раствора уреазы концентрацией 50 ед.акт/мл и 1%-ного раствора желатина в 0,007 М фосфатном буферном растворе с рН 6,5 с последующим приведением его в контакт со вторым диском, пропитанным раствором, содержащим 1% мочевины и 0,006% рН-индикатора фенолового красного в воде. О наличии и ориентировочной концентрации ртути судят по времени прососа анализируемого воздуха и времени задержки перехода окраски субстратного диска от жёлтого до малинового по сравнению с диском, через который анализируемый воздух не просасывается.

Для обеспечения контакта (динамического удара) анализируемого воздуха с первым (ферментным) диском (импакции примеси) использовано специальное устройство, присоединяемое к противогазовой коробке. Воздушные каналы в этом устройстве выполнены таким образом, что просасываемый воздух через четыре отверстия попадает под углом 450 на поверхность ферментного диска и затем после контакта с диском направляется на выход из устройства.

Использование метода динамического удара (импакции) обеспечило существенное снижение динамического сопротивления индикаторной бумаги при сохранении той же чувствительности обнаружения ртути. Последнее дало возможность исключить использование специального дополнительного просасывающего устройства и применить в качестве побудителя расхода воздуха человека, находящегося в противогазе.

Приготовление ферментного диска из хроматографической бумаги

Для этого диск из хроматографической бумаги погружают на 1 ч в избыток раствора уреазы концентрацией 50 ед.акт/мл и 1%-ного раствора желатина в 0,007 М фосфатном буферном растворе с рН 6,5.

Приготовление субстратного диска

Для приготовления субстратного диска используют хроматографическую бумагу, пропитанную 1%-ным раствором мочевины, приготовленным на 0,006%-ном водном растворе рН-индикатора фенолового красного. Оба диска высушивают под вакуумом, затем ферментный диск помещается в сушильное устройство.

Анализируемую пробу воздуха с помощью побудителя расхода воздуха просасывают через первый (ферментный) диск, смоченный предварительно водой, или в специальном устройстве подвергают первый (ферментный) диск динамическому удару, как указано выше, с последующим приведением его в контакт с вторым (субстратным) диском.

О наличии и ориентировочной концентрации ртути судят по времени прососа анализируемого воздуха и времени задержки перехода окраски второго (субстратного) диска от желтого до малинового по сравнению с контрольным диском, через который просасывался незараженный воздух.

Вместо контрольного диска, через который анализируемый воздух не просасывается, могут быть использованы и участки первого (ферментного) диска, которые не подвергаются динамическому удару воздуха из-за конструктивных особенностей специального устройства.

В этом случае о наличии индикационного эффекта судят по разности изменения окраски от жёлтой до малиновой для участков второго (субстратного) диска, соприкасающихся с опытными и контрольными участками первого (ферментного) диска.

Результаты обнаружения ртути с помощью способа представлены в табл.1.

Данные представлены в таблице, свидетельствуют о том, что простейшее средство (ИБ) в основе данного способа, позволяет визуально обнаружить наличие ртути в воздухе по колористическому переходу от жёлтого цвета до малинового в концентрациях 1,0*10-7 мг/мл и менее (на порядок меньше ПДК).

Результаты оценки специфичности способа по примесям представлены в табл.2.

Данные, представленные в таблицах, свидетельствуют о том, что простейшее средство (ИБ) на основе данного способа является специфичным, кроме таких примесей, как бихромат калия, хлористый хром, олово и селен.