UCS-INFO.852, 6 апреля 2002 г. *

КАЗАХСТАН: РТУТЬ НА ПЛЕНЭРЕ

Источники поступления ртути в природу Казахстана – Павлодарский химзавод, использовавший в своё время ртуть при производстве каустической соды, и экибастузские угли – топливо всех энергосистем Павлодар-Экибастузского ТПК.

С 1975 по 1993 гг. хлор и каустик на ПО «Химпром» производились методом электролиза с ртутным катодом. Всего было 80 электролизеров СДМ-150/7,3, однако после капремонта в работе находилось 68 электролизеров, в каждый из которых загружалось 2400-2750 кг ртути. Рабочая температура растворов – 75-100oС. Это способствовало загрязнению ртутью всех продуктов и отходов производства. Водород и щёлочь загрязнялись атомно-дисперсной ртутью, анолит и хлор – растворимой в воде сулемой. Много ртути шламировалось, образуя т. н. ртутное масло, которое периодически удалялось из электролизеров.

Технологической схемой, конечно, предусмотрены система улавливания и транспортировки ртути и шламов, и установки для

- отбивки ртути из шламов,

- сбора и возврата в цикл пролитых растворов,

- катодной защиты ртути при остановке электролизеров,

- очистки от ртути каустика, водорода и сточных вод,

- демеркуризации электролизеров и рециркуляционной воды...

Но из-за низкой культуры производства и слабой технологической дисциплины многие из этих установок не эксплуатировались или использовались неудовлетворительно.

Научно-обоснованный расход ртути – около 0,3 кг/т сухого каустика, тогда как плановый составлял здесь 0,76 кг/т, а реальный доходил до 5,5...

Структура потерь следующая:

- рассольные шламы  								11,9%,

- шламы, отправляемые на переработку 					2,3-2,6%,

- потери с вентиляционными выбросами 					1,1-1,9%,

- с водородом 									0,2- 3,9%,

- «неучтёнка» (проливы и утечки компактной ртути, неполнота сбора при эксплуатации, ремонте, авариях электролизеров и пр.) 			более 80%.

Ионообменная очистка сточных вод практически не использовались и ртутьсодержащие воды без очистки поступали прямо в трёхсекционный пруд-испаритель, первая секция которого – шламонакопитель, а третья – озеро Былкылдак.

За всё время эксплуатации поступление ртути в атмосферу составило от 14 до 63 тонн, со сточными водами – около 3 т водорастворимой ртути, в шламоотвалы – 129 тонн. Суммарный сброс ртути в озеро Былкылдак достигал более 1 тонны в год. Содержание ртути в воде и иловых отложениях приблизительно оценивается в 10-15 т.

Надо заметить, рассольные шламы содержат ртуть в форме малорастворимого сульфата и непосредственной угрозы грунтовым водам не представляют. Но сбрасываемая со сточными водами ртуть куда активнее. Высокая подвижность воднорастворимых форм (сулемы HgCl2) способствует её быстрой миграции по элементам биосферы, загрязнению поверхностных и подземных вод.

Выбросы ртути в атмосферу с отходящими газами, доходившие до 3-4 кг/сутки, превышали установленные нормативы (0,3 кг/сутки) более чем в 10 раз. В воздушной среде производственных помещений цеха ртутного электролиза концентрация ртути была в 2-4 раза выше ПДК, но в воздухе на промплощадке и в санитарно-защитной зоне превышений ПДК не отмечалось. Район ртутной аномалии также находится в северной промзоне г.Павлодара и распространяется на 25-30 км за счёт атмосферного переноса.

В районе промплощадки ПО «Химпром» произошло интенсивное загрязнение ртутью грунтовых вод. Площадь очага загрязнения составляет около 0,5 км2. Загрязнённые воды распространяются по нижнему водоносному горизонту в юго-западном, северо-западном и северном направлениях. «Залежи» ртути в бетонном основании и насыпных грунтах по периметру цеха электролиза ПО «Химпром» (площадь его 7500 м2) на глубину до 2 м составляют 1130 т. Среднее содержание ртути в поверхностном слое почвы (0…0,25 м) промплощадки хлорного производства площадью 0,5 км2 составляет 14 мг/кг, превышая ПДК почти в 7 раз.

Превышения санитарных норм вне территории производственной площадки не отмечено. Очаги загрязнения почв ртутью свыше 25 фоновых значений распространяются от ПО «Химпром» на 30 км в северо-восточном направлении. На основании анализа снегового покрова установлено, что нагрузка при оседании пыли превышает фоновые значения в 15 раз, составляя 10-40 кг/км2*сутки. В талой воде, оцениваемой как питьевая, содержание ртути превышает ПДК до 20 раз…

Содержание ртути в сильно солёных и рассольных подземных водах в районе цеха электролиза достигает более 100 мг/л (200 000 ПДК), в донных отложениях озере Былкылдак (накопителе сточных вод) – 10-15 т, в виде шламов и рассолов в шламовом карте – 140 т.

Основной источник водоснабжения Павлодар-Экибастузского ТПК – река Иртыш. В связи с чем особую озобоченность вызывает повышенное содержание в воде ртути. Хотя прямых источников поступления ртути в реку не зафиксировано, её содержание в воде ниже г.Павлодара увеличено в 3 раза. Особую опасность представляют донные отложения, поскольку они – вторичный источник загрязнения экосферы.

Значительную роль в антропогенном загрязнении территории играют подземные грунтовые воды. Общая площадь подтопления земель города и прилегающих к нему районов составляет более 130 км2, повышение грунтовых вод обнаруживается на площади 500 км2. Среди загрязняющих компонентов в подземных водах преобладают ртуть, нитриты, нитраты, аммонийный азот, кремний, алюминий, железо, никель, марганец и другие химические вещества.

В зоне Северного промышленного узла г.Павлодара подземные воды загрязнены ртутью и нефтепродуктами. В отдельные годы во время аварийных выбросов ртутьсодержащих стоков (1981 и 1989 гг.) концентрация её в подземных водах достигала 0,44 мг/л (88 ПДК) и 0,62 мг/л (130 ПДК). Несмотря на отсутствие аварийных ситуаций в последние годы содержание ртути в подземных водах этой зоны остаётся стабильно высоким – до 5 ПДК, уменьшаясь с удалением от накопителя до 1,2-1,4 ПДК.

Неэкранированные стенки и дно накопителей промстоков, расположенных на территории г. Павлодара, и заполнение их выше принятых проектных отметок создают условия для фильтрации загрязнённых вод в подстилающие отложения и поступление в водоносные горизонты ртути, фтора, мышьяка, хрома, стронция, свинца, железа, алюминия, никеля, молибдена, что приводит к повышенному содержанию вредных веществ не только в водах накопителей, но и в подземных водах.

Ореол загрязнения грунтовых вод распространяется на 500-800 м от накопителя в западном, северо-западном и юго-западном направлениях.

Согласно прогнозу, сделанном гидрогеологами НТЦ «Технолог», фронт загрязнения подземных вод расширяется до 50 м/год. Скорость движения ртути в верховодке и первых горизонтах – 20-47 м/год, во втором – 12-28 м/год, в третьем – 47-57 м/г; в среднем 52 м/год.

…

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА О РТУТИ

Вниманию учёных, специалистов, аспирантов и соискателей НИИ, вузов и производственных предприятий!!! Казахский государственный научно-исследовательский институт научно-технической информации МОН РК в 2001 году выпустил аналитический обзор: «Загрязнение ртутью окружающей среды и методы демеркуризации» (авторы – Грановский Э.И., Хасенова С.К., Даришева А.М., Фролова В.А.) – 100 с. – Библ. 194. Табл. 11.

НЕСКОЛЬКО СТРОК ИЗ ЖИЗНИ ПАВЛОДАРСКОГО «ХИМПРОМА»

В проект семилетнего плана развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы сверх завода в Сталинграде была включена запись о строительстве ряда новых заводов фосфорорганических отравляющих веществ (ФОВ). Было предусмотрено возвести три завода по производству ФОВ (зарина и зомана) на общую мощность 18 000 тонн в год. Точками размещения определили три города – Павлодар (Казахстан), Чебоксары (Чувашия) и Юрга (Кемеровская область). Потом вместо трёх решили построить один завод в Павлодаре. Затем вернулись к заводу в Чувашии…

Практическое исполнение началось с соответствующих постановлений.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 июня 1959 г. решено строить мощнейший химкомбинат с ориентацией на выпуск зарина (мощность – 8000 тонн в год) и зомана для снаряжения химических боеприпасов – артиллерийских (122 мм и 152 мм артхимснаряды, 160 мм химические мины) и авиационных (авиахимбомбы ХАБ-100, ХАБ-200 и др.). Местом привязки назначен город на Иртыше – Павлодар.

11 сентября 1961 г. Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР No 846-360 решено создать огромнейшие мобилизационные мощности для производства химоружия второго поколения – зарина и зомана. Выпуск химбоеприпасов в наполнении этими ФОВ был предусмотрен на трёх заводах – в Волгограде, Новочебоксарске (Чувашия) и Павлодаре. Мобилизационные мощности производства на ПО «Химпром» в Павлодаре по ФОВ второго поколения (зарина – 3000 тонн в год, зомана – 5000…) предусматривалось создать к 1 января 1967 г. Зарином предполагалось снаряжать снаряды к пушкам и гаубицам (калибра 122, 130 и 152 мм), реактивные снаряды к установкам БМ-24 и "Град" и кассетные авиабомбы (РБК-М-60 с ОХАБ-МГ). Зоманом, в том числе его вязкой рецептурой, предполагалось снаряжать ракеты типов "Темп", "Луна" и др.

Ещё один толчок всему этому неостановимому процессу задан 29 января 1964 г. Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР No 87-27 Н.С.Хрущёв установил новые задания по организации производств ФОВ второго поколения на заводах Волгограда, Новочебоксарска и Павлодара. (В частности, предусматривалось начать работы по выпуску советского V-газа на Павлодарском химкомбинате).

А постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 17 августа 1967 г. No 815-268 предусматривалось расширение фронта работ по созданию новых ОВ, хим. боеприпасов и созданию в 1973 г. мобилизационных мощностей на производстве в Павлодаре.

2 сентября 1968 г. в очередном постановлении ЦК КПСС и СМ СССР No 704-262 вновь определялись задачи резкого расширения работ по подготовке к наступательной химической войне. Были, в частности, установлены задания по созданию на Павлодарском химкомбинате мощностей по выпуску химических боеприпасов (боевых частей ракет, авихимбомб, ВАПов, артхимснарядов калибров 122, 130 и 152 мм, реактивных снарядов) в снаряжении ФОВ – зарина и V-газа...