Аварии, сопровождавшиеся утечкой хлора

1976.12.10 (г. Батон-Руж, шт. Луизиана, США)

Разлитие хлора массой 90 т испарялось со скоростью 18 т/ч. В данном случае никто не погиб, хотя авария произошла вблизи крупного города. Это объясняется тем, что ветер отнёс облако за Миссисипи (ширина реки около 1 км), в малонаселённую местность. В качестве меры предосторожности 10 тыс. студентов и 500 чел. местного населения эвакуированы. Некоторым работникам предприятия оказана медпомощь.

Причиной утечки послужил относительно слабый взрыв смеси природного газа и воздуха, из-за чего резервуар с хлором упал с поддерживающих опор на землю и получил пробоину. Низкая плотность населения на пути движения облака, морозный воздух и небольшие размеры пробоины, вследствие чего хлор вытекал и испарялся медленно, обусловили такой благоприятный исход сего инцидента.

1947.11.05  (г. Раума, Финляндия)

Причиной аварии послужили переполнение резервуара, не имевшего предохранительного клапана, и последующий разрыв оболочки резервуара. Размер утечки составил 30 т. В результате погибли 19 человек, находившиеся в радиусе 150 м от резервуара. Люди, находившиеся в помещениях в 200 м от места утечки, не пострадали.

1961.01.31 (г. Ла-Варрв, шт. Луизиана, США)

В результате схода состава с рельс из пробитой цистерны вылилось не менее 35 т хлора. Образовавшееся облако было частично ограничено защитной дамбой вдоль берега реки Миссисипи в направлении распространения. Отмечена массовая гибель домашних животных (49 свиней, 4 мула, 2 коровы, 1 лошадь, 320 кур). Зона, в которой быстро погибли находившиеся там животные, была расположена в 2 км от места аварии.

Через 3 ч после аварии были взяты пробы воздуха на анализ; концентрация хлора составляла 1200 мг/м3 в 75 м от места аварии. Такой уровень загазованности сохранялся в течение 7 ч. Через 9 ч концентрация хлора снизилась до 24 мг/м3 в непосредственной близости от места аварии. Это объясняется тем, что скорость испарения хлора весьма невысока.

В результате аварии пострадали 100 чел.; 15 чел. были отправлены в госпиталь, из которых один – 11-месячный младенец – умер через 5 ч с момента отравления. У 10 чел. развился отёк лёгких, 5 чел. при поступлении в госпиталь находились в бессознательном состоянии. Пострадавшим назначали кислород и атропин.

Умерший ребенок в момент аварии находился в доме за 500 м от места утечки. Пытаясь спасти задыхавшегося ребёнка, отец вынес его на улицу, однако этим только усугубил положение... Другой двухмесячный младенец и его отец, находившиеся внутри этого дома, остались в живых.

1926.12.13  (Сент-Ован, Франция)

В данной аварии образовалось разлитие 24 т хлора, в результате чего погибло 19 чел. Причиной аварии послужил внутренний взрыв, происшедший в результате реакции между хлором и водородом – побочным продуктом электролиза. Погибшие люди в основном находились в радиусе 50 м от аварийного резервуара.

1939.12.24  (г. Зарнешти, Румыния)

Во время этой аварии образовалось разлитие 24 т хлора и погибло 60 чел.

Предполагается, что причиной утечки послужил разрыв оболочки резервуара под действием гидравлического давления. Погибшие люди находились в основном вокруг резервуара, но несколько человек на железнодорожной станции, расположенной в 250 м от места аварии, также погибли. Эта авария принесла два печальных рекорда: во-первых, 60 чел. – это наибольшее число погибших за всю историю аварий с выбросом хлора; во-вторых, один из погибших находился на расстоянии около 800 м от места аварии – это наибольшее удаление от места аварии с выбросом хлора при летальном исходе для пострадавшего.

В момент аварии был легкий ветер и скорость дрейфа облака мала. Многим людям удалось взобраться на возвышенности и таким образом избежать попадания в облако хлора.

1979.11.10  (г. Миссиссауга, Канада)

Причиной аварии послужил сход с рельсов 26 цистерн, из которых в одной содержался хлор, в одиннадцати – пропан, в трёх – толуол и ещё в трёх – гидроксид натрия. Причиной схода с рельсов послужило заклинивание буксы одного из вагонов вследствие перегрева. Цистерна с хлором (90 т) получила пробоину, несколько цистерн с пропаном загорелись, одна из этих цистерн взорвалась, осколки разлетелись: пожар продолжался 6 дней... После аварии цистерну, в которой оставалось 30 т хлора, залатали и оттащили с места происшествия.

О погибших или пострадавших не сообщалось.

1981.08.01  (пос. Монтана, Мексика)

В результате железнодорожной катастрофы (отказ тормозов) 32 цистерны с хлором сошли с рельсов в узком ущелье, разлилось 300 т хлора и образовавшееся его облако накрыло поселок Монтана – примерно 20 домов. Погибло 17 чел. Считается, что до 500 чел. попали в загазованную зону, многие из них были с отравлением отправлены в госпиталь. Тысячи людей покинули близлежащий город Серритос.

| Некоторые аварии, сопровождавшиеся выбросом хлора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Место | Хранилище хлора | Масса облака, т | Кол-во погибших |
| 1917….. | Уайандотт (Мичиган, США) | --//-- | 17 | 1 |
| 1926.12.13 | Сент-Обан (Франция) | резервуар | 24 | 19 |
| 1929.05.10 | Сиракьюз (шт. Нью-Йорк, США) | --//-- | 24 | 1 |
| 1934.02.08 | Ниагара-Фоллс (шт. Нью-Йорк, США) | то же | 15 | 1 |
| 1936.11.12 | Джонсонберг (Пенсильвания, США) | ж-д цистерна | 2 | 0 |
| 1939.12.24 | Зарнешти (Румыния) | --//-- | 24 | 60 |
| 1940.01.26 | Мьодолен (Норвегия) | то же | 7 | 3 |
| 1947.02.04 | Чикаго (Иллинойс, США) | ж-д цистерна | 16 | 0 |
| 1947.11.05 | Раума (Финляндия) | то же | 30 | 19 |
| 1949.08.01 | Фрипорт (Техас, США) | трубопровод | 4 | 0 |
| 1952.04.04 | Вальсум (ФРГ) | резервуар | 15 | 7 |
| 1956.03.30 | Лейк-Чарльз (Луизиана, США) | то же | 3 | 0 |
| 1962.12.30 | Корнуолл (Канада) | ж-д цистерна | 28 | 0 |
| 1964.04.28 | Брандсвилл (Пенсильвания, США) | ж-д цистерна | 8 | 0 |
| 1964.07.12 | Мобил (Алабама, США) | трубопровод | … | 1 |
| 1965.01.31 | Ла-Барр (Луизиана, США) | --//-- | 27 | 1 |
| 1965.03.13 | Гриффит (Индиана, США) | то же | 27 | 0 |
| 1976.12.10 | Батон-Руж (Луизиана, США) | резервуар | 90 | 0 |

Обществом инженеров-химиков сделан обзор аварий с выбросом хлора, где отмечается, что, за исключением одного, все случаи гибели людей при таких авариях происходили в радиусе до 400 м, а основная часть погибших находилась на площади радиусом 250 м от места аварии.